本课程总体要求

一、课程总体任务要求

任务要求1：实现一个简单网络协议栈: 可运行,可验证;

# 具体要求

# （1）设计并实现：发送端、接收端；

# （2）每个学生单独完成，在讲的内容基础上改进（功能、性能优化等方面）

# （3）完成实验报告；

# （4）实验报告提交时间：每次下一节课课堂提交。

# 命名：学号—姓名（第*次）

- QQ群号：

- 任务要求2：分析一个TCP/IP协议集源代码（基于LINUX系统）

- 在网上查找、筛选基于LINUX系统（嵌入式系统）的TCP/IP协议集（源代码）；

- 分析TCP/IP协议集源代码系统框架，设计关键技术、模块功能划分以及各个模块之间的调用关系；

- 对开源代码系统设计上分析其优缺点，并给出改进意见

- 两个人一组完成一个技术报告，从第3次课程开始，一个人讲解以上内容（PPT,或者WORD），另一个进行演示（源代码编译、加载、运行演示以及卸载）

- 提交技术分析报告、TCP/IP协议集源代码，使用手册（运行环境、源代码编译、加载、运行演示结果以及卸载等步骤方法）-可包含在技术分析报告中。

# 二、 本课程完成协议模块及学时

# 1、工业以太网协议栈设计与实现（4学时）

# （1） Windows平台下WinPcap 通信接口(Linux平台下LibPcap 通信接口)；

# （3） 工业以太网数据链路层数据帧封装与解封；

# （4） 工业以太网数据帧发送与接收；

# 2、网络层IP通信协议设计与实现（4学时）

# IP协议设计与实现，包括IP分组的封装与解封，分片与组装，发送与接收；

# 3、网络层ARP协议设计与实现（4学时）

# ARP协议设计与实现，包括ARP协议数据单元封装与解封，发送与接收；

# 4、网络层ICMP协议设计与实现（4学时）

# ICMP协议设计与实现：包括echo请求和应答报文封装与解封，发送与接收；以及网络层协议集成；

# 5、传输层通信协议栈设计与实现（4学时）

# UDP协议设计与实现，TCP协议设计

# 6、应用层协议栈设计与实现（4学时）

# HTTP协议设计与实现， 简单WEB浏览器设计与实现，WEB服务管理器设计与实现.

# WEB应用系统进行测试验证：静态网页、动态网页（数据库，或者一个简单数学运算），COOKIE技术。

# 第一节内容：工业以太网协议设计与实现技术

# （采用单进程编程方式）

- 本节课完成以太网主要功能

# 功能1-发送方：数据帧封装、数据帧发送；

# 功能2-接收方：数据帧接收，数据帧正确性检查，数据帧解封并显示首部信息。

# 目的MAC地址：0X33-33-33-33-33-33（填写具体值）

# 源MAC地址： 0X22-22-22-22-22-22（填写具体值）

# 类型： ICMPv4（0X0008） ，IGMP, IPv4(0x0800)，ARP(0x0806）等;

# 数据:  128个1（或从文件读取），有长度限制(MTU)：48-1500;

# 校验字段: 32比特位CRC校验；

# 2、以太网发送方设计

# （1） 数据帧封装

# 定义一个数据结构

# struct ethernet_header

# {

# u_int8_t dest_mac[6];

# u_int8_t src_mac[6];

# u_int16_t ethernet_type;

# };

# （2）网络协议类型：IPv4(0x0800)

# （3）数据部分:注意长度46B - 1500B

# CRC32生成多项式为CRC-32=X³²+X²⁶+X²³+X²²+X¹⁶+X¹²+X¹¹+X¹⁰+X⁸+X⁷+X⁵+X⁴+X²+X+1

# （3）数据帧发送：调用WINDOWS系统提供的WINPCAP接口，实现数据帧发送。

# （5）发送队列管理--基本功能扩展（多进程编程思想）

# 队列建立（初始化），增加（产生帧），删除（发送帧），释放队列（关闭）；

# 3、接收方协议设计

# （1）数据帧接收：调用WINDOWS系统提供的WINPCAP接口，实现数据帧接收；

# （2）数据帧正确性检查：

# 1）校验和字段；2）目的地址是否匹配；3）帧长度（64-1518字节）；

# （3）数据帧数据字段进行解析，并将解析结果显示在屏幕（DOS屏幕）；

# （4）依据协议字段，将帧的首部和尾部去掉，将数据部分交给上层协议（写到一个文件，模拟为上层协议）。

# （5）接收队列管理-功能扩展：队列建立（初始化），增加（接收帧），删除（向上层交付帧），释放队列（关闭）；为什么要建立接收队列？（多进程编程思想）

# 4、编程环境

# WINPCAP接口（windows  packet  capture）

# LINUX 下lipbcap移植到 windows下，在WIN32环境下捕获数据包开放代码函数库（API）. winpcap开发的主要对象是windows NT/2000/XP；

# WINPCAP 编程一般步骤(本次实验的实验步骤)：

# 发送方：

- 获取网络接口设备列表；

- 选择网卡，打开网卡并进行初始化；

- 构造数据帧

- 基于WINPCAP提供API接口，发送数据帧；

# 接收方：

- 取网络接口设备列表；

- 选择网卡，打开网卡并进行初始化；

- 捕获数据包时需要设置过滤器；

- 捕获数据包并保存；

# 5、实验环境搭建

- 下载Winpcap 安装包;

# 地址http://www.winpcap.org/install/default.htm。

- http://www.winpcap.org/devel.htm 下载WinPcap developer's pack 包解压，里面有docs, include, lib, example等文件夹；

- 在VC中设置 include和  library 目录，具体方法是：

# 打开VC, 点击 “TOOLS- option-directories”, 在include files 中 添加…\wpdpack\include目录（步骤2中得到的目录）， 在 library fillies中添加  …\wpdpack\lib目录；

- 点击“ project-settings-link”, 在object\library modules  中添加wpcap.lib和Packet.lib

# 6、 建立工程文件

# netstack（选择Win32 Console Application）

# 编译后可执行文件为netstack.exe

# 7、 数据链路层通信协议实现

# （1）发送方（datalink_send.c, datalink_send.h）（备注：编译后生成netstack.exe ）

# #include "pcap.h"

# #include " datalink_send.h "

# ......

# int main (  )

# {

# 从文件读取数据到data;

# Int  send_datalink_id = datalink_send( data)

# 判断send_datalink_id，进行异常处理；

# Retun  1;

# }

datalink_send.c 文件内容

Int datalink_send(char * data)

{

pcap_t *fp;

u_char frameUnit[1600];

pcap_if_t *alldevs;

/* struct pcap_if_t{

pcap_if_t *next;

char *name;

char *description;

pcap_addr *addresses;

U_int falgs;

}

*/

pcap_if_t *d;

int inum;

int i=0;

pcap_t *datalink_handle;

char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];

# 判断：从文件读取DATA,确保 DATA长度在46与1500字节之间；（如果小于46，填充若干0；如果大于1500,直接丢弃。）

/* Retrieve the device list */

if (pcap_findalldevs(&alldevs, errbuf) == -1)

{

fprintf(stderr,"Error in pcap_findalldevs: %s\n", errbuf);

return 1;

}

/* Print the list */

for(d=alldevs; d; d=d->next)

{

printf("%d. %s", ++i, d->name);

if (d->description)

printf(" (%s)\n", d->description);

else

printf(" (No description available)\n");

}

if(d==NULL)

{

printf("\nNo interfaces found! Make sure WinPcap is installed.

\n");

return -1;

}

printf("Enter the interface number (1-%d):",i);

scanf("%d", &inum);

if(inum < 1 || inum > i)

{

printf("\nInterface number out of range.\n");

/* Free the device list */

pcap_freealldevs(alldevs);

return -1;

}

/* Jump to the selected adapter */

for(d=alldevs, i=0; i< inum-1 ;d=d->next, i++);

/* Open the adapter */

if ( (datalink_handle= pcap_open_live(

d->name,       // name of the device

65536,         // portion of the packet to capture.

// 65536 grants that the whole packet will

// be captured on  all the MACs.

1,              // promiscuous mode

1000,           // read timeout

errbuf          // error buffer

) ) == NULL)

{

fprintf(stderr,"\nUnable to open the adapter. %s is not supported by WinPcap\n");

/* Free the device list */

pcap_freealldevs(alldevs);

return -1;

}

/* Supposing to be on ethernet, set mac destination to 1:1:1:1:1:1 */

frameUnit [0]=1;

frameUnit [1]=1;

frameUnit [2]=1;

frameUnit [3]=1;

frameUnit [4]=1;

frameUnit [5]=1;

/* set mac source to 2:2:2:2:2:2 */

frameUnit [6]=2;

frameUnit [7]=2;

frameUnit [8]=2;

frameUnit [9]=2;

frameUnit [10]=2;

frameUnit [11]=2;

增加类型 0X0800  -  IP(****** TYPE*******);

封装数据（46B-1500B）

计算32-CRC校验码

/* Send down the packet */

pcap_sendpacket(datalink_handle, frameUnit,sizeof(frameUnit));

return  1;

)

正确性验证检查点1：

发送方程序编译成功，构造数据帧、发送数据帧；利用抓包工具抓取的数据帧确保与构造的数据帧内容相同，说明发送成功。

- （2）接收方（datalink_recv.c, datalink_recv.h）（备注main 函数 编译后生成 netstack_recv.exe）

# #include "pcap.h"

# #include “stdio.h”

# #include “stdlib.h”

# # include “datalink_recv.h”

# int main (  )

# {

# Int recv_datalink_id =datalink_recv( data)

# 依据返回值recy_datalink_id，进行接收异常处理；

# 调用处理函数：frame_handler（），该函数完成的功能如下

# （1）按照地址匹配原则接收数据帧，目的地址是否正确；

# （2）帧长度检查：数据部分46-1500B

# （3）检查校验字段，如果错误丢弃数据帧；

# （4）如果正确，对帧首部解析在屏幕打印解析结果，

# （5）依据帧首部协议类型字段，将数据部分交付给上层协议（存入文件）。

# Retun  1；

# }

# datalink_recv.c 函数内容

Int   datalink_recv( data)

{

pcap_if_t *alldevs;

pcap_if_t *d;

int inum;

int i=0;

pcap_t *adhandle;

char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];

u_int netmask;

char packet_filter[] = "ip and udp";

struct bpf_program fcode;

FILE *fp;

//定义工业以太网帧首部结构体

Typedef struct ether_header{

unsigned char ether_dhost[6];

unsigned char ether_shost[6]

unsigned short ether_type;

} ETHHEADER, *PETHHEADER

fp = fopen(“f://etherframe//eth.txt”, “w”);

/* Retrieve the device list */

if (pcap_findalldevs(&alldevs, errbuf) == -1)

{

fprintf(stderr,"Error in pcap_findalldevs: %s\n", errbuf);

exit(1);

}

/* Print the list */

for(d=alldevs; d; d=d->next)

{

printf("%d. %s", ++i, d->name);

if (d->description)

printf(" (%s)\n", d->description);

else

printf(" (No description available)\n");

}

printf("Enter the interface number (1-%d):",i);

scanf("%d", &inum);

if(inum < 1 || inum > i)

{

printf("\nInterface number out of range.\n");

/* Free the device list */

pcap_freealldevs(alldevs);

return -1;

}

/* Jump to the selected adapter */

for(d=alldevs, i=0; i< inum-1 ;d=d->next, i++);

/* Open the adapter */

if ( (adhandle= pcap_open_live(d->name, // name of the device

65536,  // portion of the packet to capture.

// 65536 grants that the whole packet will be captured n/// all the MACs.

1, // promiscuous mode：PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS

1000, // read timeout

errbuf // error buffer

) ) == NULL)

{

fprintf(stderr,"\nUnable to open the adapter. %s is not supported by WinPcap\n");

/* Free the device list */

pcap_freealldevs(alldevs);

return -1;

}

/* Check the link layer. We support only Ethernet for simplicity. */

if(pcap_datalink(adhandle) != DLT_EN10MB)

{

fprintf(stderr,"\nThis program works only on Ethernet networks.\n");

/* Free the device list */

pcap_freealldevs(alldevs);

return -1;

}

printf("\nlistening on %s...  and receive frame \n", d->description);

/* start the capture */

While (;;)

{

pcap_loop(adhandle, 1, frame_handler, NULL);

)

return 0;

}

/* Callback function invoked bylibpcap for every incoming frame */

void frame_handler(u_char *param, const struct pcap_pkthdr *header, const u_char *frame_data)

{

PETHHEADER ether_header = (PETHHEADER) frame_data;

(1) 判断目的MAC地址;(*****如果为目的方MAC地址或者二层广播地址,则接收,否则丢弃;)

(2) 判断帧数据部分长度;(如果小于46个字节(或者整个数据小于64个字节),丢弃;)

(3) 判断32-CRC码检测;(****有差错，丢弃；否则接收；)

//仅仅将帧中数据部分内容COPY到文件中。

printf(”source mac ADDRESS”);

for (int i = 0; i < 5; i++)  // source mac address

{

printf(“%02X-”, ether_header->ether_shost[i]);

}

printf( “%02X”, ether_header->ether_shost[5]);

printf(”->”);

printf(”destination mac address:”);

for (int i = 0; i < 5; i++)  //destination mac address

{

printf( “%02X-”, ether_header->ether_dhost[i]);

}

printf( “%02X”, ether_header->ether_dhost[5]);

printf( “protocol type:”);

printf( “%02X\n”, htons(ether_header->ether_type));

按照16进制打印数据；

按照16进制打印32-CRC校验码 ；

根据协议类型，将数据写到文件中。

}

接收方正确性检查点

(1)发送方程序和接收方程序编译成功并运行【先运行接收方程序，后运行发送方程序】；

(2)接收方可以接收到数据帧并在屏幕上打印首部和校验字段值；

(3)接收方接收的数据帧内容和发送数据帧内容完全相同（首部+数据+尾部）；

(4)为了验证传输数据是否正确，可以选择选出一个视频文件。